Raccord Express - Série lourde - Norme française

Raccord avec embout fileté, livré avec joint monté 514

Utilisation : eau, air comprimé
Conception : selon la norme française NF E29-573 (entre-griffes 41 mm). Adaptable sur tous les raccords issus de la même norme.
Pression : PN 10 bar
Température : -10°C / +70°C
Matière : Laiton matricé

• Raccord à queue cannelée usinée à collerette
• PN 10

Collerette pour montage avec collier de serrage 515/1515
Joint type A à lèvre en NBR
Taraudage gaz ISO 228-1